# Anforderungsprofil für fahrdynamische Triebfahrzeugdaten

Hinweise

- Bitte das ausgefüllte fahrdynamische Anforderungsprofil im vorliegenden Word-Format den u.g. Ansprechpartnern zur Verfügung stellen. Unter www.dbinfrago.com/formulare ist der Download dieses Dokuments im Word-Format möglich.

- Unterscheiden sich die fahrdynamischen Eigenschaften eines Fahrzeuges in Abhängigkeit des Betriebsmodus, so ist für jeden Betriebsmodus ein separates Anforderungsprofil bereitzustellen und der Betriebsmodus ist im Feld 1.11 – Ggf. weitere identifizierende Eigenschaften – zu nennen oder zu beschreiben. Unterschiedliche Betriebsmodi können beispielsweise sein: Langsam- bzw. Schnellgang bei dieselhydraulischen Triebfahrzeugen oder Diesel- bzw. Oberleitungsbetrieb bei Mehrkraft-Tfz.

- Die zur Fahrzeitrechnung mindestens erforderlichen Angaben sind durch farbliche Hinterlegung der Datenfelder gekennzeichnet. Zusätzlich werden alle in Abschnitt 3 geforderten Angaben benötigt.

- Zur Durchführung von Energiebedarfsprognosen von rückspeisefähigen E-Tfz ist die Definition der ED-Bremskraft-Geschwindigkeitskennlinie in Abschnitt 4 erforderlich.

- Zur Nutzung der Funktionalität ESF-EBuLa ist zudem die Bereitstellung von TLV-Tafeln erforderlich. Vorlagen hierfür finden Sie unter www.dbinfrago.com/energiebedarfsprognosen.

Ansprechpartner

Mail: Zugfahrtsimulation@deutschebahn.com

Dipl.-Ing. Manuel Sonntag

Tel.:	+49 (0) 152 3218 9199

M.Sc. Maroua Ben Lakhal

Tel.:	+49 (0) 152 3313 9909

M.Sc. Paul Busch

Tel.:	+49 (0) 152 3312 7315

## Abschnitt 0: Berechtigung zur Weitergabe der Fahrzeugdaten

- Die Weitergabe der Fahrzeugdaten umfasst die Übermittlung des vorliegenden Anforderungsprofils an dazu berechtigte Personen oder Unternehmen.

- Diese sind

das Unternehmen, welches das vorliegende Anforderungsprofil zur Verfügung stellt und

folgende weitere Personen oder Unternehmen:

- Innerhalb der DB InfraGO AG dürfen die Angaben des Anforderungsprofils verarbeitet bzw. an die
erforderlichen Stellen zur weiteren Verwendung übermittelt werden.

## Abschnitt 1: Allgemeine Angaben

| Nr. | Datenelement | Angabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Fahrzeugstatus | Studienfahrzeug |  |  |
|  |  | Regelfahrzeug |  |  |
| 1.2 | Bearbeitungsdatum |  |  |  |
| 1.3 | Name und Anschrift, Telefon und Mailadresse für Rückfragen |  |  |  |
| 1.4 | Fahrzeugart | Triebzug |  |  |
|  |  | Lok |  |  |
|  |  | Nebenfahrzeug |  |  |
| 1.5 | Gültigkeitszeitraum (Fahrplanjahr) | Ab |  |  |
|  |  | Bis |  |  |
| 1.6 | Hersteller |  |  |  |
| 1.7 | Betreiber |  |  |  |
| 1.8 | Vorgesehenes erstes Einsatzgebiet bzw. Verkehrsausschreibung |  |  |  |
| 1.9 | EVN - Europäische Fahrzeugnummer |  |  |  |
| 1.10 | Wunschbezeichnung für Tfz-Datenmodell |  |  |  |
| 1.11 | Ggf. weitere identifizierende Merkmale |  |  |  |

## Abschnitt 2: Technische Grunddaten

| Nr. | Datenelement | Einheit; Genauigkeit |  | Angabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Falls zutreffend, bei Mehrkraft-Tfz: Betriebsmodus | [-] | -/- | Fahrleitungsabhängig |  |  |
|  |  |  |  | Fahrleitungsunabhängig7 |  |  |
| 2.2 | Bahnenergieversorgungssystem / Fahrleitungsspannungen | [-] | -/- |  |  |  |
| 2.3 | Länge über Puffer bzw. Kupplung | [m] | 2 |  |  |  |
| 2.4 | Achsfolge | [-] | -/- |  |  |  |
| 2.5 | Höchstgeschwindigkeit vmax | [km/h] | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Betriebsmasse des betriebsbereiten Fahrzeugs gemäß DIN EN 15663 | [t] | 1 |  |  |  |
| 2.7 | Masse gemäß Punkt 2.6 zzgl. Zuladung bei Belegung aller Fest- und Klappsitze mit je 75kg (entspricht Simulationsmasse) | [t] | 1 |  |  |  |
| 2.88 | Simulationsmasse9, falls abweichend von Definition gemäß Punkt 2.7 | [t] | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Anzahl der Sitzplätze (inkl. Klappsitze) | [Stk] | -/- |  |  |  |
| 2.10 | Zuschlag für rotierende Massen | [t] | 1 |  |  |  |
| 2.11 | Laufwiderstand, berechnet nach der Formel W=a+b∙v+c∙v+vwind2 | [N] | 0 | a = |  |  |
|  |  | [N/(km/h)] | 2 | b = |  |  |
|  |  | [N/(km/h)2] | 4 | c = |  |  |
| 2.12 | Querschnittsfläche | [m²] | 1 |  |  |  |

## Abschnitt 2: Technische Grunddaten

| Nr. | Datenelement | Einheit; Genauigkeit6 |  | Angabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Wirkungsgrad des Traktionsstrangs | [%] | 1 |  |  |
| 2.14 | Elektrischer Leistungsfaktor12 des Traktionsstrangs | [-] | 2 | cos φ = |  |
| 2.15 | Leistung der zur Zugförderung erforderlichen Hilfsaggregate | [kW] | 0 | PHilf= |  |
|  |  | [kg/h] | 1 | βHilf = |  |
| 2.16 | Leistung13 der Komfortsysteme | [kW] | 0 | PKomfort= |  |
|  |  | [kg/h] | 1 | βKomfort = |  |
| 2.17 | Maximaler Oberstrombezug | [A] | 0 |  |  |
| 2.18 | Zugkraftentwicklung Zeitspanne bis zum Erreichen der Anfahrzugkraft gemäß Fzu-v-Kennlinie (vgl. Abschnitt 3) | [s] | 1 | ∆ tF = |  |

## Abschnitt 3: Zugkraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

| Nr. | Datenelement | Einheit; Genauigkeit6 |  | Angabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | E-Traktion | [-] | -/- | Drehstromantriebstechnik |  |  |
| 3.2 | V-Traktion | [-] | -/- | Dieselmechanisch |  |  |
|  |  |  |  | Dieselhydraulisch |  |  |
|  |  |  |  | Dieselelektrisch | Drehstromantriebstechnik |  |
| 3.3 | Sonstige | [-] | -/- | Hybridtechnik |  |  |
| 3.4 | Traktionsleistung am Rad gemäß Fzu-v-Kennlinie | [kW] | 0 |  |  |  |
| 3.5 | Für V-Tfz: Dieselmotorleistung | [kW] | 0 |  |  |  |

Hinweise zu Oberstromrestriktionen

Wird der maximal zulässige Oberstrombezug bei einer für den Ersteinsatz betrieblich vorgesehenen Mehrfachtraktion oder bereits bei einer leistungsstarken Einfachtraktion überschritten, so ist hierfür ein separates fahrdynamisches Anforderungsprofil mit einer entsprechend angepassten Zugkraft-Geschwindigkeits-Kennlinie bereitzustellen.

- Wird bei einer Mehrfachtraktion der maximal zulässige Oberstrombezug nicht überschritten, so ist kein separates Anforderungsprofil einzureichen, da in diesem Fall kein eigenes Triebfahrzeugdatenmodell angelegt wird.

Beispiele für zu berücksichtigende Oberstromrestriktionen für
Stromsystem 15kV // 16,7Hz:

  - Güterverkehr: 600A, 900A und 1100A

  - Personenverkehr: 600A, 780A, 900A, 1000A und 1500A

Hinweis für Zugkraftreduzierungen bei V-Traktion

Sofern zutreffend, ist die Zugkraft-Geschwindigkeits-Kennlinie für jede von der ZEV
betrieblich relevante abzufordernde Leistungsstufe anzugeben.

## Abschnitt 3: Zugkraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Grundsätze für die Bereitstellung der Zugkraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Darstellung in tabellarischer und grafischer Form als elektronisch bearbeitbarer Datensatz. Bitte untenstehende Tabelle verwenden.

Beginn, Knickpunkte, Sprünge, Wendepunkte und Ende sind genau zu definieren. Dazwischen ist in sinnvollen Geschwindigkeitsabstufungen eine ungerade Anzahl weiterer
Wertepaare (v|FZu) anzugeben.

Einheiten und Genauigkeit

  - Fahrgeschwindigkeit v in km/h

  - Zugkraft FZu am Radumfang in kN, bezogen auf Simulationsmasse und halb abgenutzte Radreifen

  - Genauigkeit für Fahrgeschwindigkeit und Zugkraft: Eine Dezimalstelle

## Abschnitt 4: Bremskraft-Geschwindigkeits-Kennlinie der elektrodynamischen Bremse
(für rückspeisefähige E-Tfz)

| Nr. | Datenelement | Einheit; Genauigkeit6 |  | Angabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Traktionsleistung am Rad gemäß Fbr-v-Kennlinie | [kW] | 0 |  |

Grundsätze für die Bereitstellung der Bremskraft-Geschwindigkeits-Kennlinie

Darstellung in tabellarischer und grafischer Form als elektronisch bearbeitbarer Datensatz. Bitte untenstehende Tabelle verwenden.

Beginn, Knickpunkte, Sprünge, Wendepunkte und Ende sind genau zu definieren. Dazwischen ist in sinnvollen Geschwindigkeitsabstufungen eine ungerade Anzahl weiterer
Wertepaare (v|FBr) anzugeben.

Einheiten und Genauigkeit

  - Fahrgeschwindigkeit v in km/h

  - Bremskraft FBr am Radumfang in kN als positive Werte, bezogen auf Simulationsmasse und halb abgenutzte Radreifen

  - Genauigkeit für Fahrgeschwindigkeit und Bremskraft: Eine Dezimalstelle

## Abschnitt 5: Grenzlastberechnung

Angaben für Triebfahrzeuge ohne Drehstromantriebstechnik

| Nr. | Datenelement | Einheit; Genauigkeit6 |  | Angabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Kleinste Dauerfahrgeschwindigkeit | [km/h] | 1 | vD= |  |
| 5.2 | Maximal zulässige Zeitspanne zwischen Anfahrt des Fahrzeuges und Erreichen von vD | [min] | 1 | tD= |  |

Bereitstellung einer Kennlinie des spezifischen Anfahrwiderstandes

Für Triebfahrzeughersteller besteht die Möglichkeit der Bereitstellung einer baureihenspezifischen Kennlinie des Anfahrwiderstandes, welche zur Berechnung der mechanischen Anfahrgrenzlast verwendet wird. Weiterführende Informationen finden sich auf der Seite www.dbinfrago.com/grenzlast in der Rubrik „Spezifischer Anfahrwiderstand“.

## Abschnitt 6: Energiebedarfsprognose

Zur Durchführung von Energiebedarfsprognosen bestehen die beiden nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten.

Energiebedarfsermittlung anhand TLV-Tafeln

Anhand von TLV-Tafeln besteht die Möglichkeit, die Abhängigkeit des Traktionswirkungsgrades sowie der Hilfs- und ggf. Komfortbetriebeleistung von der Fahrgeschwindigkeit und der Zug- bzw. ED-Bremskraft darzustellen. Vorlagen hierfür finden Sie unter www.dbinfrago.com/energiebedarfsprognosen.

Unabhängig von der Durchführung von Energiebedarfsprognosen ist die Bereitstellung von TLV-Tafeln erforderlich, um die Funktionalität ESF-EBuLa zu nutzen.

Energiebedarfsermittlung anhand gemittelter Kennwerte

Alternativ können Energiebedarfsprognosen mit als konstant angenommenen Kennwerten erstellt werden. Für die meisten Anwendungsfälle genügt hierfür die Angabe der Datenelemente 2.13 bis 2.16. Bei diesem Ansatz ist zu beachten, dass durch die Mittelung der arbeitspunktabhängigen elektrischen Kennwerte Abweichungen gegenüber dem genaueren Ansatz mit TLV-Tafeln sowie gegenüber realen, gemessenen Werten entstehen können. In besonderen Fällen, wie beispielsweise bei Mehrkraft-Triebfahrzeugen, sind ggf. zusätzliche oder andere Angaben erforderlich. Hinweise hierzu finden Sie unter www.dbinfrago.com/energiebedarfsprognosen.

Ergänzende Angaben für die Durchführung von Energiebedarfsprognosen anhand gemittelter Kennwerte können Sie in dem nachfolgenden Freitextfeld dokumentieren.

## Anhang 1: Abkürzungen

| Abkürzung | Bedeutung |
| --- | --- |
| E-Traktion bzw. E-Tfz | Triebfahrzeug mit rein elektrischer Antriebstechnik |
| ED-Bremskraft | Elektrodynamische Bremskraft |
| EBuLa | Elektronischer Buchfahrplan und Verzeichnis der Langsamfahrstellen |
| ESF | Energiesparende Fahrweise |
| EVN | European Vehicle Number |
| Fbr-v-Kennlinie | Bremskraft-Geschwindigkeits-Kennlinie |
| Fzu-v-Kennlinie | Zugkraft-Geschwindigkeits-Kennlinie |
| Tfz-Datenmodell | Triebfahrzeug-Datenmodell |
| TLV-Tafel | Triebfahrzeug Leistungs- und Verbrauchs-Tafel |
| V-Traktion bzw. V-Tfz | Triebfahrzeug mit Verbrennungsmotor |
| ZEV | Zentrale Energieversorgung |

## Anhang 2: Formelzeichen

| Formelzeichen |  | Einheit |  | Bedeutung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a |  | [N] |  | Berechnung des Laufwiderstandes, Rollwiderstandsbeiwert |
|  | b |  | [N/(km/h)] |  | Berechnung des Laufwiderstandes, Impulswiderstandsbeiwert |
|  | c |  | [N/(km/h)2] |  | Berechnung des Laufwiderstandes, Luftwiderstandsbeiwert |
|  | β |  | [kg/h] |  | Kraftstoffverbrauch pro Stunde |
|  | FBr |  | [kN] |  | Bremskraft des Triebfahrzeugs am Treibradumfang |
|  | FZu |  | [kN] |  | Zugkraft des Triebfahrzeugs am Treibradumfang |
|  | P |  | [kW] |  | Wirkleistung |
|  | tD |  | [min] |  | Maximale Zeitspanne zwischen Stillstand des Fahrzeuges und Erreichen von vD |
|  | ∆ tF |  | [s] |  | Zeitspanne bis zum Erreichen der max. Zugkraft gemäß Fzu-v-Kennlinie |
|  | v |  | [km/h] |  | Fahrgeschwindigkeit |
|  | vD |  | [km/h] |  | Kleinste Dauerfahrgeschwindigkeit |
|  | vmax |  | [km/h] |  | Höchstgeschwindigkeit des Tfz-Datenmodells |
|  | vwind |  | [km/h] |  | Windrelativgeschwindigkeit |
|  | cos φ |  | [-] |  | Elektrischer Leistungsfaktor |

Erfolgt keine Angabe von Personen oder Unternehmen, welche zur Dateneinsicht in das Anforderungsprofil berechtigt sind, so kann eine nachträgliche Freigabe ausschließlich von der Person/dem Unternehmen erteilt werden, welche/welches das Anforderungsprofil zur Verfügung stellt.

Studienfahrzeuge dienen ausschließlich der Erstellung von Fahrzeit-Testaten durch die DB InfraGO AG.
Trassenanmeldungen mit Studienfahrzeugen sind nicht möglich.

Angabe ist nur für Studienfahrzeuge erforderlich; Fehlt diese Angabe, so wird das Studienfahrzeug in die aktuell geöffneten Jahresscheiben eingetragen.

Pflichtangabe für Regelfahrzeuge! Ausschließlich Angabe der 1. bis 8. Stelle.

Gewünschte Bezeichnung des Tfz-Datenmodells für die DB InfraGO-Datenbanken.

Genauigkeit: Anzahl mindestens erforderlicher Dezimalstellen

Der Begriff „Fahrleitung“ steht hier als Synonym für die jeweils zutreffende elektrische Energieversorgung, z.B. über Fahrdraht oder Stromschiene.

Punkt 2.7 ist der Standardfall für Nahverkehrstriebzüge
Punkt 2.8 dient der Angabe der Simulationsmasse für Triebzüge des Fernverkehrs bzw. bei besonderen
Anforderungen des Aufgabenträgers für Nahverkehrsausschreibungen

Die Simulationsmasse definiert die der Fahrzeitrechnung zugrundeliegende Gesamtmasse des Triebfahrzeugs

Bezogen auf die Simulationsmasse und für Umgebungstemperstur 15° C, Luftdichte 1,225 kg/m³ und Luftdruck 1013 hPa.

Angabe wird verwendet zur überschlägigen Berechnung des Tunnelwiderstandes.
Angabe hat keine Auswirkung auf die Fahrzeitrechnung zur Fahrplanerstellung bzw. Fahrzeit-Testierung. Fehlt die Angabe, so werden pauschale Werte angesetzt.

Durchschnittliche Werte von Primärenergiequelle des Fahrzeugs bis Radumfang für den Hauptanwendungsbereich.
Angabe erforderlich für E-Tfz

Durchschnittliche Werte gemäß DIN EN 50591 oder, sofern abweichend, gemäß Vorgabe der ausschreibenden Stelle. Bezugspunkt: Primärenergiequelle des Fahrzeugs.
Angabe erforderlich für E-Tfz

Bezogen auf die in 2.13 bis 2.16 angegebenen durchschnittlichen Werte,
Ansatz elektrischer Leistungsfaktor = 1 für Leistung der Hilfsaggregate und Komfortsysteme und
Nennspannung/-frequenz des Wechselstromsystems bzw. (falls zutreffend) Nennspannung des Gleichstromsystems.
Angabe erforderlich für E-Tfz

Verfahrensbedingt wird die Zugkraftentwicklung auf einen Zeitschritt von 0,5 Sekunden umgerechnet.
Fehlt die Angabe zu Punkt 2.18, so wird von einer Zugkraftentwicklung in Höhe von 2,5 kN pro Fahrmotor pro 0,5 Sekunden ausgegangen.

Angabe hat keine Auswirkung auf die Fahrzeitrechnung zur Fahrplanerstellung bzw. Fahrzeit-Testierung.